DVB-T2 COVERAGE ANALYZER PORTABLE

Analisis Cakupan Sinyal DVB-T2
Berbasis RTL-SDR dan GPS
Kontrol via Telegram Bot

LAPORAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Nizar

12345678

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas XYZ

2026

# DAFTAR ISI

## BAB IV — IMPLEMENTASI SISTEM (Coding Program)

| No. | Sub-Bab | Halaman |

|-----|---------|---------|

| 1 | Import Library dan Konfigurasi Sistem | 1 |

| 2 | Inisialisasi dan Pembacaan Data GPS | 2 |

| 3 | Inisialisasi RTL-SDR dan Akuisisi Sampel IQ | 3 |

| 4 | Pemrosesan FFT dan Perhitungan Power Spectral Density | 4 |

| 5 | Perhitungan Daya Sinyal dan Konversi Field Strength | 5 |

| 6 | Integrasi dan Pengiriman Laporan via Telegram Bot | 6 |

| 7 | Fungsi Pengukuran Tunggal (Single Measurement) | 7 |

| 8 | Program Utama (Main Loop) | 8 |

| 9 | Konfigurasi Awal Telegram Bot | 9 |

## BAB V — PENGUJIAN SISTEM (Langkah Running Program)

| No. | Sub-Bab | Halaman |

|-----|---------|---------|

| 1 | Verifikasi RTL-SDR Blog V3 Terdeteksi oleh Sistem | 10 |

| 2 | Verifikasi Modul GPS Terdeteksi sebagai Perangkat Serial | 11 |

| 3 | Menjalankan Program Secara Manual | 12 |

| 4 | Menjalankan Program Secara Otomatis | 13 |

## LAMPIRAN

| No. | Lampiran | Halaman |

|-----|----------|---------|

| A | Struktur Direktori Proyek | 14 |

| B | File Konfigurasi (.env.example) | 15 |

| C | Daftar Dependensi (requirements.txt) | 16 |

# BAB IV — IMPLEMENTASI SISTEM

## CODING PROGRAM

### 1. Import Library dan Konfigurasi Sistem

Deskripsi:

Pada tahap ini, sistem melakukan import semua library Python yang dibutuhkan untuk RTL-SDR, GPS, Telegram Bot, serta library pendukung seperti numpy, argparse, dotenv, dll. Konfigurasi sistem dilakukan melalui file `.env` yang berisi parameter default seperti frekuensi center 514 MHz, baudrate GPS 4800, dan offset kalibrasi.

Kode Implementasi:

import argparse
import sys
from pathlib import Path

ROOT_DIR = Path(__file__).resolve().parent
SRC_DIR = ROOT_DIR / "src"
if str(SRC_DIR) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(SRC_DIR))

from config import ENV_FILE, load_config
from dvbt2_core import Dvbt2SdrConfig, print_measurement_result, run_single_measurement
from gps_reader import GPSReader
from logger import system_logger
from telegram_bot import run_telegram_bot

Penjelasan:

- `import argparse` dan `sys` digunakan untuk parse command-line arguments.

- `pathlib.Path` digunakan untuk handling path file secara cross-platform.

- `SRC_DIR` adalah direktori yang berisi source code utama (`*.py`).

- Semua modul sistem (`dvbt2_core`, `gps_reader`, `telegram_bot`, `logger`) diimport dari `SRC_DIR`.

- `config.py` diimport untuk loading konfigurasi dari `.env`.

### 2. Inisialisasi dan Pembacaan Data GPS

Deskripsi:

GPS Reader melakukan inisialisasi koneksi serial ke modul GPS (biasanya `/dev/ttyUSB0 @ 4800 baud). Setelah terhubung, sistem membaca data NMEA secara real-time. Data GPS sangat penting untuk mengetahui koordinat lokasi saat pengukuran dilakukan.

Kode Implementasi:

class GPSReader:
    def __init__(self, port="/dev/ttyUSB0", baudrate=4800, enabled=True):
        self.port = port
        self.baudrate = baudrate
        self.enabled = enabled
        self.serial_conn = None
        self.is_running = False
        self.thread = None
        self.lock = threading.Lock()
        self.current_result = _base_gps_result(...)

Penjelasan:

- Kelas GPSReader adalah class utama untuk membaca data GPS.

- Parameter default: port `/dev/ttyUSB0`, baudrate 4800, enabled True.

- `serial_conn` adalah koneksi serial ke modul GPS.

- `is_running` adalah flag untuk mengontrol thread pembacaan NMEA.

- `lock` digunakan untuk thread safety saat mengakses `current_result`.

- `_base_gps_result()` mengembalikan dictionary hasil GPS dengan status awal "Belum Fix".

### 3. Inisialisasi RTL-SDR dan Akuisisi Sampel IQ

Deskripsi:

RTL-SDR diinisialisasi dengan setting frekuensi center (default 514 MHz) dan gain (19.7 dB). Setelah SDR diinisialisasi, dilakukan pembacaan IQ samples (256K samples kompleks) untuk analisis spektrum sinyal DVB-T2.

Kode Implementasi:

def initialize_sdr(freq_mhz, config=None):
    if config is None:
        config = Dvbt2SdrConfig()
    if RtlSdr is None:
        raise RuntimeError("Library pyrtlsdr tidak ditemukan...")
    try:
        sdr = RtlSdr()
        sdr.sample_rate = config.sample_rate
        sdr.center_freq = float(freq_mhz) * 1e6
        sdr.gain = config.gain_db
        time.sleep(config.settle_time_s)
        return sdr
    except Exception as exc:
        raise RuntimeError("RTL-SDR tidak dapat diinisialisasi...") from exc

Penjelasan:

- Fungsi `initialize_sdr()` adalah entry point untuk menginisialisasi RTL-SDR.

- Parameter `freq_mhz` adalah frekuensi center (default 514 MHz).

- `sdr.sample_rate = 2.048e6` (2.048 MSps) adalah rate sampling standar RTL-SDR.

- `sdr.center_freq = freq_mhz * 1e6` mengatur frekuensi center ke MHz.

- `sdr.gain = 19.7` mengatur amplifikasi sinyal.

- `time.sleep(config.settle_time_s)` menunggu SDR stabil.

- Sample rate 2.048 MSps adalah standar untuk RTL-SDR.

- `settle_time_s = 1.0` adalah waktu tunggu stabilisasi sebelum sampling.

### 4. Pemrosesan FFT dan Perhitungan Power Spectral Density

Deskripsi:

Setelah IQ samples diambil, dilakukan FFT (Fast Fourier Transform) dengan window Hann untuk mengurangi spectral leakage. Hasil FFT dikuadratkan dan di-rata-rata menggunakan metode Welch untuk mendapatkan Power Spectral Density (PSD) relatif.

Kode Implementasi:

def compute_psd(samples, config=None):
    samples = np.asarray(samples, dtype=np.complex64)
    if len(samples) < config.fft_size:
        raise ValueError("Jumlah sample lebih kecil dari FFT size.")
    
    window = np.hanning(config.fft_size).astype(np.float32)
    window_power = np.sum(window**2)
    hop_size = config.fft_size // 2
    segment_count = 1 + (len(samples) - config.fft_size) // hop_size
    psd_accum = np.zeros(config.fft_size, dtype=np.float64)
    
    for idx in range(segment_count):
        start = idx * hop_size
        segment = samples[start : start + config.fft_size]
        segment = segment - np.mean(segment)
        windowed_segment = segment * window
        fft_result = np.fft.fft(windowed_segment, n=config.fft_size)
        psd_accum += (np.abs(fft_result) ** 2) / window_power
    
    psd_linear = psd_accum / segment_count
    psd_linear = np.fft.fftshift(psd_linear)
    psd_db = 10.0 * np.log10(psd_linear + 1e-12)
    
    freqs_hz = np.fft.fftfreq(config.fft_size, d=1.0 / config.sample_rate)
    freqs_hz = np.fft.fftshift(freqs_hz)
    
    return freqs_hz, psd_db

Penjelasan:

- `np.complex64` digunakan untuk IQ samples.

- `np.hanning()` adalah window Hann untuk mengurangi spectral leakage.

- `window_power = np.sum(window**2)` untuk normalisasi.

- `hop_size = config.fft_size // 2` adalah step overlap 50%.

- `segment_count` menghitung jumlah segment yang dapat diambil dari samples.

- `segment = segment - np.mean(segment)` remove DC bias.

- `np.abs(fft_result) ** 2` adalah magnitude squared.

- `psd_accum += ... / window_power` adalah averaging Welch.

- `psd_db = 10.0 * np.log10()` konversi ke dB.

- `np.fft.fftfreq()` menghitung frekuensi Hz untuk setiap bin FFT.

### 5. Perhitungan Daya Sinyal dan Konversi Field Strength

Deskripsi:

Bandpower dihitung dengan integrasi PSD pada measurement bandwidth (±1.8 MHz dari center frequency). DC spike (±20 kHz) dibuang untuk menghindari artefak RTL-SDR. Hasil bandpower dikonversi menjadi field strength dengan menambahkan calibration offset.

Kode Implementasi:

def calculate_bandpower(freqs_hz, psd_db, config=None):
    half_bw = config.measurement_bw_hz / 2.0
    band_mask = (freqs_hz >= -half_bw) & (freqs_hz <= half_bw)
    dc_mask = np.abs(freqs_hz) <= config.dc_exclude_hz
    final_mask = band_mask & (~dc_mask)
    
    if not np.any(final_mask):
        raise ValueError("Tidak ada bin FFT valid untuk measurement bandwidth.")
    
    power_linear = np.sum(10.0 ** (psd_db[final_mask] / 10.0))
    bandpower_db = 10.0 * np.log10(power_linear + 1e-12)
    return float(bandpower_db)

def estimate_field_strength(bandpower_relative_db, calibration_offset_db=0.0):
    return float(bandpower_relative_db + calibration_offset_db)

Penjelasan:

- `half_bw = config.measurement_bw_hz / 2.0` → bandwidth ±1.8 MHz.

- `band_mask` menandai area ±1.8 MHz dari center frequency.

- `dc_mask` menandai area DC ±20 kHz untuk diexclude.

- `final_mask = band_mask & (~dc_mask)` → area valid untuk integrasi.

- `10.0 ** (psd_db / 10.0)` konversi dari dB ke linear.

- `np.sum()` adalah integrasi power dalam bandwidth.

- `bandpower_db = 10.0 * np.log10()` konversi ke dB.

- `calibration_offset_db` adalah offset untuk kalibrasi alat.

### 6. Integrasi dan Pengiriman Laporan via Telegram Bot

Deskripsi:

Hasil pengukuran dikompilasi ke dalam format dashboard yang dikirim ke Telegram Bot. Dashboard mencakup informasi RF (frekuensi, bandpower, field strength, kualitas sinyal) dan GPS (koordinat, status satelit, waktu).

Kode Implementasi:

def format_measurement_dashboard(rf_result, gps_result, config):
    lines = [
        "📡 DVB-T2 Coverage Analyzer",
        "",
        "🕒 Waktu Sistem:",
        datetime.now(WIB).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S WIB"),
        "",
        "📻 Pengukuran RF",
        f"Frekuensi              : {freq_mhz:.3f} MHz",
        f"Bandpower Relatif     : {bandpower:.2f} dB",
        f"Estimasi Field Strength: {field_strength:.2f} dBµV/m",
        f"Kualitas Sinyal       : {signal_quality}",
        f"Sample Rate           : {sample_rate:.3f} MS/s",
        f"Bandwidth Ukur        : {bw_mhz:.3f} MHz",
        f"Gain SDR              : {gain_db:.1f} dB",
        "",
        "📍 GPS",
        f"Status                : {gps_status}",
        f"Latitude              : {latitude:.6f}",
        f"Longitude             : {longitude:.6f}",
        f"Maps                  : {maps_url}",
        "",
        "⚙️ Sistem",
        f"RTL-SDR               : {rtl_sdr_status}",
        f"GPS Port              : {config.gps_port}",
        f"GPS Baudrate          : {config.gps_baudrate}",
    ]
    return "\n".join(lines)

Penjelasan:

- `format_measurement_dashboard()` mengompilasi hasil ke format Telegram.

- `datetime.now(WIB)` menampilkan waktu WIB.

- `bandpower` dari hasil `run_single_measurement()`.

- `field_strength` dengan penambahan calibration offset.

- `gps_status` dari GPSReader (Valid/Belum Fix/Nonaktif).

- `maps_url` = `https://maps.google.com/?q={lat},{lng}`.

- Dashboard dikirim via `/measure` command di Telegram.

### 7. Fungsi Pengukuran Tunggal (Single Measurement)

Deskripsi:

`run_single_measurement()` adalah fungsi utama yang melakukan seluruh alur pengukuran: inisialisasi SDR, warmup readings, repeated measurements, FFT, averaging, dan perhitungan bandpower & field strength.

Kode Implementasi:

def run_single_measurement(freq_mhz=514.0, repeat=5, config=None):
    result = _base_result(freq_mhz, config)
    sdr = None
    try:
        sdr = initialize_sdr(freq_mhz, config)
        
        for _ in range(config.warmup_reads):
            capture_iq_samples(sdr, config)
        
        raw_measurements = []
        for _ in range(int(repeat)):
            samples = capture_iq_samples(sdr, config)
            freqs_hz, psd_db = compute_psd(samples, config)
            bandpower_db = calculate_bandpower(freqs_hz, psd_db, config)
            raw_measurements.append(bandpower_db)
            time.sleep(config.repeat_delay_s)
        
        measurements = np.asarray(raw_measurements, dtype=np.float64)
        average_bandpower_db = float(np.mean(measurements))
        field_strength_est = estimate_field_strength(
            average_bandpower_db, config.calibration_offset_db
        )
        
        result.update({
            "average_bandpower_db": average_bandpower_db,
            "field_strength_dbuvm_est": field_strength_est,
            "signal_quality": classify_signal_quality(field_strength_est),
        })
        
        return result
    except Exception as exc:
        result.update({"error": str(exc)})
        return result
    finally:
        if sdr is not None:
            try:
                sdr.close()
            except Exception:
                pass

Penjelasan:

- `warmup_reads = 2`: mengambil 2 kali sampling untuk stabilisasi awal.

- `repeat = 5`: melakukan 5 kali pengukuran untuk mendapatkan rata-rata.

- `time.sleep(config.repeat_delay_s)` memastikan sampling tidak overlap.

- `np.mean(raw_measurements)` adalah average dari 5 kali pengukuran.

- `classify_signal_quality()` memetakan field strength ke kategori kualitas.

- `sdr.close()` membersihkan resource setelah pengukuran selesai.

### 8. Program Utama (Main Loop)

Deskripsi:

`main()` adalah entry point utama. Berdasarkan mode (CLI/Telegram), melakukan alur yang sesuai. CLI mode hanya melakukan pengukuran satu kali dan menampilkan output ke terminal. Telegram mode memulai polling untuk menerima command.

Kode Implementasi:

def main():
    args = parse_args()
    
    try:
        app_config = load_config()
    except ValueError as exc:
        system_logger.error("%s", exc)
        return 1
    
    if args.mode == "cli":
        return run_cli(app_config, args)
    if args.mode == "telegram":
        return run_telegram(app_config)
    
    system_logger.error("Mode operasi tidak dikenal: %s", args.mode)
    return 1

Penjelasan:

- `parse_args()` memuat command line arguments.

- `load_config()` membaca konfigurasi dari `.env`.

- Mode CLI: `run_cli()` → pengukuran satu kali → output ke terminal.

- Mode Telegram: `run_telegram()` → starts polling → menerima command.

- Error handling untuk mode tidak dikenal.

### 9. Konfigurasi Awal Telegram Bot

Deskripsi:

Telegram Bot diinisialisasi dengan token dan chat ID dari `.env`. Handler command `start`, `status`, dan `measure` ditambahkan ke bot. Polling dimulai untuk menerima update dari Telegram.

Kode Implementasi:

class TelegramBot:
    def __init__(self, app_config, gps_reader=None):
        self.config = app_config
        self.gps_reader = gps_reader
    
    async def start(self, update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
        await update.message.reply_text(
            "📡 DVB-T2 Coverage Analyzer Portable\n"
            "Perintah tersedia:\n"
            "/status - status sistem\n"
            "/measure - pengukuran RF dan status GPS"
        )
    
    async def status(self, update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
        system_status = {
            "rtl_sdr": "OK" if RtlSdr is not None else "Error",
            "mode": "Telegram Polling",
        }
        await update.message.reply_text(format_status_dashboard(system_status, gps_result, self.config))
    
    async def measure(self, update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
        freq_mhz = self.config.default_freq_mhz
        if context.args:
            try:
                freq_mhz = float(context.args[0])
            except ValueError:
                await update.message.reply_text("Format frekuensi tidak valid. Contoh: /measure 514")
                return
        sdr_config = Dvbt2SdrConfig(calibration_offset_db=self.config.calibration_offset_db)
        result = run_single_measurement(freq_mhz=freq_mhz, repeat=5, config=sdr_config)
        await update.message.reply_text(format_measurement_dashboard(result, gps_result, self.config))

Penjelasan:

- `TelegramBot` adalah class utama untuk Telegram Bot.

- `app_config` berisi token dan konfigurasi.

- `gps_reader` untuk membaca koordinat GPS saat pengukuran.

- `/start`: menampilkan welcome message dan daftar perintah.

- `/status`: menampilkan status sistem (RTL-SDR OK/Error).

- `/measure`: melakukan pengukuran RF + GPS → kirim dashboard ke user.

- `run_polling()` untuk polling updates dari Telegram.

## RINGKKASAN IMPLEMENTASI

Sistem DVB-T2 Coverage Analyzer terdiri dari 9 modul utama:

1. CLI Entry → main.py → parse_args, load_config, run_cli/telegram

2. GPS Reader → gps_reader.py → NMEA parsing, CSV logging

3. RTL-SDR Core → dvbt2_core.py → FFT, PSD, bandpower, field strength

4. Telegram Bot → telegram_bot.py → command handlers, polling

5. Logging → logger.py → system.log + GPS CSV

6. Config → config.py → load .env, AppConfig

Alur Data:

CLI/Telegram Command
    │
    ▼
load_config() → AppConfig
    │
    ▼
GPS Reader (GPS-enabled) → GPS coordinates
    │
    ▼
RTL-SDR (freq_mhz) → IQ samples
    │
    ▼
FFT (2048) → Welch Averaging → PSD
    │
    ▼
Bandpower (±1.8 MHz) → Field Strength (dBµV/m)
    │
    ▼
Classify → Telegram Dashboard
    │
    ▼
GPS log CSV (GPS.log)

# BAB V — PENGUJIAN SISTEM

## LANGKAH RUNNING PROGRAM

### 1. Verifikasi RTL-SDR Blog V3 Terdeteksi oleh Sistem

Deskripsi:

Sebelum menjalankan program, diperlukan verifikasi bahwa RTL-SDR Blog V3 terdeteksi oleh sistem Linux. Dongle ini menggunakan chip RTL2832U dengan USB ID `0bda:2838`. Jika terdeteksi, proceed ke langkah berikutnya.

Langkah-Langkah:

1. Cek USB Devices

lsusb

Output yang diharapkan:

Bus 001 Device 002: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
   Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T

2. Cek Device File

ls -l /dev/bus/usb/001/

Output yang diharapkan:

crw-rw-r+ 1 root root 189, 512 May 28 12:00 001/002
   crw-rw-r+ 1 root 189, 515 May 28 12:00 001/003

3. (Opsional) Tes dengan rtl_test

rtl_test -t

Output yang diharapkan:

Found 1 device(s):
   Found Realtek Semiconductor Corp. RTL2838DU-stick at 0x1a.

Penjelasan:

- `lsusb` menampilkan semua USB devices yang terhubung.

- `0bda:2838` adalah USB ID standar RTL-SDR Blog V3.

- Jika tidak muncul, coba reboot atau cek kabel USB.

- `rtl_test` adalah tool dari package `rtl-sdr` untuk verifikasi tambahan.

### 2. Verifikasi Modul GPS Terdeteksi sebagai Perangkat Serial

Deskripsi:

Modul GPS (PL2303/MA-8910P) terdeteksi sebagai device serial `/dev/ttyUSB0`. Perlu dicek apakah device tersedia dan memiliki permission yang benar untuk dibaca oleh user.

Langkah-Langkah:

1. Cek USB Serial Devices

ls -l /dev/ttyUSB*

Output yang diharapkan:

crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 May 28 12:00 /dev/ttyUSB0

2. Cek lsusb

lsusb | grep -i prolific

Output yang diharapkan:

Bus 001 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port

3. Tambah User ke Grup dialout

Jika permission denied, tambahkan user ke grup dialout:

sudo usermod -aG dialout $USER

затем logout dan login ulang, atau:

sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0

4. Tes GPS dengan scripts/check_gps.py

python3 scripts/check_gps.py --port /dev/ttyUSB0 --baudrate 4800 --duration 30

Output yang diharapkan:

[INFO] GPS Reader started on /dev/ttyUSB0 @ 4800 baud
   [INFO] NMEA terbaca: $GPGGA,...
   [INFO] GPS fix: -6.229747, 106.829507

5. (Opsional) Scan Baudrate Otomatis

Jika tidak yakin baudrate:

python3 scripts/check_gps.py --port /dev/ttyUSB0 --duration 10 --scan

Penjelasan:

- `/dev/ttyUSB0` adalah device file untuk USB Serial (GPS).

- `ID 067b:2303` adalah USB ID Prolific PL2303.

- Grup `dialout` diperlukan untuk mengakses serial port.

- `check_gps.py` adalah script utility untuk testing GPS.

### 3. Menjalankan Program Secara Manual

Deskripsi:

Mode CLI digunakan untuk pengembangan dan debugging. Program dijalankan langsung dari terminal, hasil pengukuran ditampilkan ke stdout.

Langkah-Langkah:

1. Pastikan Dependensi Terinstall

pip3 install -r requirements.txt

2. Buat File Konfigurasi

cp .env.example .env
   nano .env

Isi minimal:

TELEGRAM_TOKEN=1234567890:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
   DEFAULT_FREQ_MHZ=514.0
   CALIBRATION_OFFSET_DB=0.0
   GPS_ENABLED=true
   GPS_PORT=/dev/ttyUSB0
   GPS_BAUDRATE=4800

3. Jalankan Program (CLI Mode)

python3 main.py --mode cli --freq 514 --repeat 5

Output yang diharapkan:

=== DVB-T2 CORE MEASUREMENT ===
   Frequency              : 514.000 MHz
   Sample rate            : 2.048 MS/s
   Measurement bandwidth  : 1.800 MHz
   Gain                   : 19.7 dB
   Calibration offset     : 0.00 dB
   Average bandpower      : -42.35 dB
   Min bandpower          : -43.12 dB
   Max bandpower          : -41.98 dB
   Std deviation          : 0.47 dB
   Power estimate         : -42.35 dB
   Field strength est     : -42.35 dBuV/m
   Signal quality         : Sangat Lemah
   Raw measurements       : [-42.12, -43.05, -41.98, -42.56, -43.01]

   Power dan field strength adalah estimasi relatif.
   Gunakan calibration_offset_db dari alat pembanding untuk kalibrasi.

4. Jalankan Program (Telegram Mode)

python3 main.py --mode telegram

Output yang diharapkan:

2026-05-28 12:00:00 - CapstoneDvbT2 - INFO - Berhasil terhubung ke GPS di port /dev/ttyUSB0 @ 4800 baud
   2026-05-28 12:00:00 - CapstoneDvbT2 - INFO - Bot Telegram berjalan dengan polling.

5. Kirim Perintah dari Telegram

/start
   /status
   /measure
   /measure 650

Penjelasan:

- `--mode cli` untuk command-line interface.

- `--freq 514` adalah frekuensi center dalam MHz (default 514 MHz).

- `--repeat 5` adalah jumlah pengulangan (default 5).

- Mode Telegram memerlukan internet dan token valid.

### 4. Menjalankan Program Secara Otomatis (Systemd Service)

Deskripsi:

Untuk deployment headless (tanpa monitor), program dijalankan sebagai systemd service. Saat Orange Pi dinyalakan, service otomatis berjalan dan Telegram bot siap menerima command.

Langkah-Langkah:

1. Jalankan Preflight Check

chmod +x scripts/preflight_check.sh
   ./scripts/preflight_check.sh

Output yang diharapkan:

=== DVB-T2 Analyzer Preflight Check ===
   OK    : python3 tersedia: /usr/bin/python3
   OK    : .env ditemukan
   OK    : main.py ditemukan
   OK    : GPS device ditemukan: /dev/ttyUSB0
   OK    : RTL-SDR USB terdeteksi: 0bda:2838
   Preflight result: OK

2. Install Service

chmod +x scripts/install_service.sh scripts/uninstall_service.sh scripts/service_status.sh
   ./scripts/install_service.sh

Atau langsung start:

./scripts/install_service.sh --start

3. Cek Status Service

sudo systemctl status dvbt2-analyzer.service

Output yang diharapkan:

● dvbt2-analyzer.service - DVB-T2 Coverage Analyzer Telegram Service
      Loaded: loaded (/home/orangepi/capstone-design-repo/deployment/dvbt2-analyzer.service; enabled)
      Active: active (running) since Thu 2026-05-28 12:00:00 WITA; 1min ago

4. Cek Log Real-time

journalctl -u dvbt2-analyzer.service -f

Atau gunakan helper:

./scripts/service_status.sh

5. Stop Service (untuk Debugging)

sudo systemctl stop dvbt2-analyzer.service
   python3 main.py --mode telegram

6. Uninstall Service

./scripts/uninstall_service.sh

Penjelasan:

- Systemd service memastikan program otomatis start saat boot.

- File service: `deployment/dvbt2-analyzer.service`.

- `ExecStartPre=/bin/sleep 10` menunggu network ready.

- `Restart=on-failure` restart otomatis jika crash.

- `journalctl` untuk melihat log real-time.

## RINGKASAN PENGUJIAN

| No. | Tahap Pengujian | Hasil yang Diharapkan |

|-----|-----------------|----------------------|

| 1 | Verifikasi RTL-SDR | `lsusb` menampilkan `0bda:2838` |

| 2 | Verifikasi GPS | `/dev/ttyUSB0` tersedia, `check_gps.py` berhasil |

| 3 | Running Manual (CLI) | Output pengukuran muncul di terminal |

| 4 | Running Manual (Telegram) | Bot menerima `/start`, `/status`, `/measure` |

| 5 | Running Otomatis (Systemd) | Service aktif, bot menerima command setelah reboot |

## TROUBLESHOOTING

| Masalah | Solusi |

|---------|--------|

| RTL-SDR tidak terdeteksi | `lsusb`, cek kabel USB, cek driver `rtl2832u` |

| GPS permission denied | `sudo usermod -aG dialout $USER`, reboot |

| Telegram token error | Cek `TELEGRAM_TOKEN` di `.env`, pastikan token valid |

| Service tidak start | `journalctl -u dvbt2-analyzer.service`, cek log error |

| GPS belum fix | Pindahkan antenna GPS ke outdoor, tunggu 1-2 menit |

| Field strength tidak masuk akal | Sesuaikan `CALIBRATION_OFFSET_DB` dengan alat pembanding |